| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCF-2 tűzvédelmi tányérszelep ED-2 beépítőkerettel Kör keresztmetszetű tűzvédelmi tányérszelepek fo- kozatmentesen szabályozható légmennyiséggel, szellőzővezetékekhez, két tűzszakasz közötti elzárására. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi tányérszelep egy acéllemezből készült kör keresztmetszetű külső burkolatból áll, amely a tűzálló béléssel ellátott szeleptányért foglalja magában. Beépíthető tömör falakba és födémekbe. A beszerelés során egyszerűen csak bele kell tekerni a tűzvédelmi tányérszelepet a szálerősített cementből készült beépítőkeretbe. Különleges tömítés gondoskodik a légtömörségről és a szelep biztos rögzítéséről. A 210 mm hosszú beépítőkeret két db 180°-ban elhelyezkedő rögzítő szögprofi van felszerelve. - EI 120 (v , h o → i) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e o - Szelepház horganyzott acéllemezből - Szeleptányér tűzálló béléssel - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Szelephosszúság kioldott állapotban: kb. 150 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BCF-2-ED-2 Gyártó: Strulik GmbH Tartozék: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-C |  |  |  |

Termékismertető – BCF-2 típusú tűzvédelmi tányérszelep	13

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCF-2 tűzvédelmi tányérszelep EW-L2 beépítőkerettel Kör keresztmetszetű tűzvédelmi tányérszelepek fo- kozatmentesen szabályozható légmennyiséggel, szellőzővezetékekhez, két tűzszakasz közti elzárására. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi tányérszelep egy acéllemezből készült kör keresztmetszetű külső burkolatból áll, amely a tűzálló bé- léssel ellátott szeleptányért foglalja magában. Beépíthető könnyű válaszfalakba. A beszerelés során egyszerűen csak bele kell tekerni a tűzvédelmi tányérszelepet a szálerősített cementből készült beépítőkeretbe. Külön- leges tömítés gondoskodik a légtömörségről és a szelep biztos rögzítéséről. - EI 120 (v , h o → i) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e o - Szelepház horganyzott acéllemezből - Szeleptányér tűzálló béléssel - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Szelephosszúság kioldott állapotban: kb. 150 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BCF-2-EW-L2 Gyártó: Strulik GmbH Tartozék: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-C |  |  |  |

14	Termékismertető – BCF-2 típusú tűzvédelmi tányérszelep